Prof.Dr.Chr.Platte Schriftliche Prüfung in:   Chemie/Werkstoffkunde       D! 17       01.02.1996

Prüfungszeit: 08:30 - 11:30

1)    Erklären Sie folgende "Grenztypen" der chemischen Bindung:

lonenbindung; Atombindung; Metallische Bindung; van der Waals - Bindung;

H - Brücken - Bindung.

2)    Geben Sie die Stöchiometrie für folgende REDOX - Reaktionen an:

Cr2O72- + C2H5OH + H+ ——————> Cr3+ + C2H4O + H2O

MnO4- + H2C204 + H+ ——————> Mn2+ + C02 + H2O

3)    Geben Sie die vollständigen Strukturformeln an für Moleküle bzw. Molekülionen mit folgender Summenformel:

HCI04 ; HNO3 , H2S04 ; H3P04; H2CO3 ; NO2; SF4 ; SO2 ; C204 2- ; SO3 2-

4)    Formulieren Sie die allgemeine Reaktionsgleichung für eine vollständige

Verbrennung mit Sauerstoff der Alkane ( Cn H2n + 2) sowie der Alkene Cn H 2 n.

5)    Erklären Sie den Molekülaufbau und die Bindungsverhältnisse von aromatischen Systemen. Warum ist das Molekül Cyclo - octa - tetraen kein Aromat?

6)	Erklären Sie den Molekülaufbau und die Wirkungsweise von TENSIDEN.

Teil Werkstoffkunde

1) Wovon hängt das Gleitvermögen im Mg - Typ ab? Warum ist das Gleitvermögen im Cu - Typ am besten von allen Strukturtypen? Welche Gleitsysteme gibt es im W - Typ?

2) Was versteht man unter TEXTUR bei metallischen Werkstoffen? Geben Sie Beispiele für    0. dimensionale

1. dimensionale

2. dimensionale Baufehler.

3) Die Abb. 1 zeigt das Zustandsdiagramm Fe - C ( schematisch), betrachtet wird das metastabile System (Vollinie):

- geben Sie an, welche Phasen befinden sich im Gleichgewicht in den Zustandsfeldem l - VII! und in den Punkten C, E, S

- beschreiben Sie die Phasenänderungen entlang der Linie AC

- wie groß ist die Anzahl der Freiheitsgerade F nach der Gibbs ' sehen Phasenregel in einem Zustandsfeld entlang der Linie AC und in den Punkten C ?

- grenzen Sie den Stahtbereich ab.

4) Woraus bestehen die (wichtigsten) Zementphasen? Wie bindet Zement ab?