Prof.Dr.Chr.Platte Schriftliche Nachprüfung in:     Chemie/Werkstoffkunde Dl 17      15.03.1996

Prüfungszeit: 09:00 -12:00

1)    Erklären Sie folgende "Grenztypen" der chemischen Bindung:

lonenbindung; Atombindung; Metallische Bindung; van der Waals - Bindung;

H - Brücken - Bindung-

2)    Geben Sie die Stöchiometrie für folgende REDOX - Reaktionen an:

Cu + HNO3 —————————>  Cu2+ + NO3-  + NO + H2O

KMn04 + HCI ————————>  KCI + MnCl2 + Cl2 + H2O

3)    Geben Sie die vollständigen Strukturformeln an für Moleküle bzw. Molekülionen mit folgender Summenformel:

HCIO4 ; HNO3 . H2S04 ; H3PO4; H2CO3 : N02; SF4 ; SO2 ; C204 2-  ; SO3 2-

4)	Erklären Sie den Reaktionsmechanismus für eine radikalische Polymerisation

5)    Erklären Sie den Molekülaufbau und die Bindungsvertiältnisse von aromatischen Systemen. Warum ist das Molekül Cyclo - octa - tetraen kein Aromat?

6)    Erklären Sie anhand Molekülbeispielen folgende Hybrid - Bindungszustände:

(sp), (sp2), (sp3). (d2sp3)

Teil Werkstoffkunde 1)     Erklären Sie die Gleitsysteme für folgende Metall - Struktur - Typen:

Cu - Typ , Mg - Typ , W - Typ

2)    Berechnen Sie die Raumerfüllung für die kubisch - dichteste und die hexagonal dichteste Kugelpackung.

Geben Sie Beispiele und erklären Sie folgende Baufehler:

0 - dimensionale

1 - dimensionale

2 - dimensionale

Die Abb. 1 zeigt das Zustandsdiagramm Fe - C ( schematisch ), betrachtet wird das metastabile System ( Vollinie)

- geben Sie an, welche Phasen befinden sich im Gleichgewicht in den Zustandsfeldem l - VIII und in den Punkten C, E, S

- beschreiben Sie die Phasenänderungen entlang der Linie AC

- wie groß ist die Anzahl der Freiheitsgerade F nach der Gibbs ' sehen Phasenregel in einem Zustandsfeld entlang der Linie AC und in den Punkten C ?

- grenzen Sie den Stahlbereich ab.