Fachhochschule Wedel

Schriftliche Prüfung in: Chemie / Werkstoffkunde DI 17 Prüfüngstermin:        10.02.1997 Prüfüngszeit:          08:30 -> 11:30 Hilfmittel:            Taschenrechner (Die Klausur besteht aus 3 Seiten!)

I. Teil: Chemie

1. Erklären Sie mit dem Molekül - Orbital - Schema den Bindungszustand und die Elektronenverteilung in den Molekülen 03 und CO.

2. Erklären Sie die Bindungstypen

- lonenbindung

- Atombindung

- Metallische Bindung

- van der Waals Bindung

- H - Brücken - Bindung (Stichworte, Diagramme, Gleichungen, Beispiele)

3. Erklären Sie die Definiton des pH - Wertes für wässrige Lösungen (Eigendissoziation des Wassers, lonenprodukt des Wassers;

KH2O=1.8* l O-16 Mol/l)

Wie ist der Begriff „Säurestärke" definiert?

4. Formulieren Sie die Stöchiometrie für folgende REDOX - Vorgänge

a) Ca3 (PO4)2 + SiO2 + C    CaSiO3 + CO + P4

b) KmnO4 + H2O2 + H2SO4 -> MnSO4 + 02 + H2O + K2SO4

5. Erklären Sie die Raffinerie - Prozesse zur Optimierung von Otto -Kraftstoffen. (Thermisches und katalytisisch Cracken, Isomerisierung, Alkylierung, Cyclisierung, Dimerisation, Bildung von MTBE)

6. Erklären Sie den radikalischen und die ionischen Reaktionsmechanis-mus/-men bei der Polymerisation.

Fachhochschule Wedel

Schriftliche Prüfung in: Chemie /Werkstoffkunde DI 17 Prüfüngstermin:        10.02.1997 Prüfüngszeit:          08:30-> 11:30 Hilfmittel:            Taschenrechner (Die Klausur besteht aus 3 Seiten!)

II.Teil: Werkstoffkunde

l. Erklären Sie die Gleitsysteme für metallische Werkstoffe folgender Strukturtypen:

Cu - Typ; W - Typ; Mg - Typ

2. Abb. l zeigt das Fe/C Zustandsdiagramm (schematisch)

Erklären Sie die Phasenübergänge entlang der eingetragenen Linie A'-B' a. bei langsamen Abkühlen

(Gleichgewichtbildung) b. bei schnellen Abkühlen (Abschrecken)

Abb. l : Eisen - Kohlenstoff. Zustandsdiagramm (Schematisch)

Seite -2-

3. Erklären Sie den Begriff „freies Volumen" bei Natron - Kalk - Glas. Wie ändert sich die Viskosität eines Natron - Kalk - Glases von

Raumtemperatur bis zur Schmelze?

Fachhochschule Wedel

Schriftliche Prüfung in: Chemie / Werkstoffkunde DI 17 Prüfüngstermin:        10.02.1997 Prüfüngszeit:          08:30 -> 11:30 Hilfmittel:             Taschenrechner (Die Klausur besteht aus 3 Seiten!)

Abb. 2 zeigt die Struktur von Kaolinit (schematisch)

- Erklären Sie die Schichtabfolge der Anionen und die Koordination von Silizium und Aluminium.

- Welche Dichtespackung liegt vor?

- Worauf beruht das Gleitvermögen des Koalinits?

Seite -3-